NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ NÁBYTKU

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Při otevírání obalu nepoužívejte ostré nástroje, protože by mohlo dojít k poškození čalounění nábytku. Před zahájením používání je nutné čalouněný výrobek vyrovnat, tj. zajistit rovný a stabilní podklad. Je důležité zajistit vhodné podmínky v místnostech, kde je výrobek používán nebo skladován, a to: teplota od +15 °C do +40 °C, vlhkost vzduchu od 40 % do 70 %. Vzdálenost výrobku od aktivních zdrojů tepla nesmí být menší než 1,5 metru. Aby nedocházelo k blednutí látky, nedoporučuje se vystavovat nábytek přímému slunečnímu záření.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNOSTI ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU

Čalouněný nábytek se může lišit tvrdostí sedáků. Je to dáno přirozenými vlastnostmi použitých materiálů, jako je hustota pěny, pružnost kovových pružin a čalounických popruhů. U rohových sestav mohou vznikat rozdíly v tvrdosti jednotlivých sedáků v závislosti na velikosti jednotlivých částí. Tvrdší sedáky jsou typické zejména u nábytku s funkcí spaní. Intenzivní používání může způsobit rozdíly v tvrdosti sedáků, opěrek a područek. Jedná se o běžný jev vznikající používáním. Nábytek je nutné chránit před mechanickým poškozením. Je zakázáno: sedat nebo stoupat na područky, stoupat na hrany opěrek, stoupat na jednotlivé dřevěné lišty, stoupat na sedací plochy. Do úložných prostor určených pro lůžkoviny nevkládejte nadměrné množství věcí, aby nedošlo k jejich deformaci. Čalouněný nábytek neslouží ke hraní. Je přísně zakázáno: skákat po nábytku, vrhat se na něj celou vahou. Použitá pěna není určena ke hraní ani ke konzumaci. Nábytek bez funkce spaní (např. rohové sedačky, pohovky, křesla, taburety) slouží k odpočinku v sedící poloze. Nábytek s funkcí spaní slouží k příležitostnému spaní. Při přemisťování nábytku nebo jeho částí nikdy nechytejte za potah ani za volné části (polštáře), protože může dojít k nevratné deformaci nebo roztržení potahového materiálu. Nábytek nepřenášejte sami, mohlo by dojít ke zranění (pohmoždění, přetížení páteře, poranění končetin). MATERIÁLY A VZHLED. Nábytek a jeho konstrukce jsou vyráběny z přírodního dřeva, jehož charakteristickým znakem je jedinečná struktura. Při překročení maximálního povoleného zatížení může dojít k poškození dřevěné konstrukce nebo dřevotřískové desky. Při doobjednání dalších výrobků mohou vzniknout rozdíly ve vzoru a odstínu látek či ekokůže z důvodu jiné výrobní série materiálu. Barvy nábytku a potahových materiálů prezentované v katalogu nebo na internetových stránkách se mohou lišit od skutečnosti z důvodu technologie tisku, nastavení monitoru, grafické karty nebo jiného zobrazovacího zařízení. Nábytek potažený světlými látkami nebo kůží může být zabarven jinými textiliemi, zejména oděvy (např. džínovinou). Jedná se o vlastnost oděvní látky, nikoli vadu potahu. Veškerý nábytek je vyráběn ručně, proto se mohou jednotlivé kusy z jedné série vizuálně lišit. Nábytek vyrobený z různých druhů potahů může mít odlišný vzhled i komfort sezení v závislosti na tloušťce a struktuře použitého materiálu. Mohou se vyskytnout rozdíly v měkkosti mezi vystaveným nábytkem a nově dodaným výrobkem z důvodu přirozeného opotřebení vystavených kusů.

ÚDRŽBA A BĚŽNÉ OPOTŘEBENÍ

Potahové látky je nutné chránit před: horkými předměty, domácími zvířaty, nevhodným chováním dětí, konzumací jídel a nápojů (včetně alkoholických). Nedodržení těchto zásad může způsobit trvalé změny struktury, barvy a vlastností látky (odbarvení, znečištění, roztržení, prasknutí apod.). Rozdílné používání jednotlivých částí nábytku ovlivňuje tvrdost a vzhled finálního výrobku. Trvalé natažení materiálu a záhyby jsou běžným jevem. Potahové materiály mohou vykazovat typické vlastnosti čalounických látek, například: citlivost na dotek, změny lesku a odstínu podle dopadu světla, žmolkování vláken třením jiných textilií, elektrizování látky, tzv. „zrcadla sedáků“ – viditelné otisky těla způsobené váhou, teplem a vlhkostí. Aby látka dlouho vypadala jako nová, doporučuje se: pravidelné vysávání speciálním nástavcem na nábytek, ruční čištění měkkým kartáčem, vyhýbat se silnému tření. Po přepravě se mohou po rozbalení objevit záhyby a nerovnosti potahu. Tyto změny obvykle zmizí během několika dnů. Proces lze urychlit ručním vytvarováním polštářů, područek a sedáků. Veškerý čalouněný nábytek je vhodné používat rovnoměrně, aby docházelo k přirozenému opotřebení stejnoměrně po celé ploše. Po používání se doporučuje uhladit povrch sedáků a opěrek, čímž se omezí vznik přirozených záhybů a zvlnění látky. Zmačkání potahu, přesun výplně nebo deformace lze odstranit ručním vyrovnáním, protřepáním, poklepáním a opětovným vytvarováním. Je nutné zabránit bodovému přetěžování čalounění (např. skákáním), které může způsobit roztržení, rozjetí švů nebo jiné mechanické poškození.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

U modelů vybavených zipem si výrobce vyhrazuje možnost rozdílů v barevném provedení zipů v různých výrobních sériích. V případě výměny výrobku během záruční doby si výrobce vyhrazuje právo provést technologické změny, zejména v oblasti: rozměrů výrobku, použitých materiálů, dekorativních a pohyblivých prvků, funkce spaní, pokud jsou tyto změny nutné k odstranění vady výrobku. Výrobce nenese odpovědnost za spory vzniklé z důvodu neseznámení se s technickými informacemi. Výše uvedené skutečnosti nejsou důvodem k reklamaci zboží.